- SERVICIO REQUERIDO

Servicio mantenimiento correctivo de equipos de media

- OBJETIVO DEL SERVICIO

Garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico en las instalaciones de muelle cetus.

- PLAZO DE EJECUCIÓN:

Uno (01) días calendario, contados a partir de la entrega de la orden de servicio.

- ACTIVIDADES POR REALIZAR

- Gestionar documentación para el seccionamiento eléctrico, con la concesionaria ENOSA. - Pago por derecho de seccionamiento eléctrico en MT. - Aterrar 03 tableros eléctricos ubicados en muelle CETUS, con cable CPT amarillo verde y terminales de compresión. - Rellenar aceite dieléctrico NYNAS NYTRO IZAR I, a trafomix. - Cambiar 03 aisladores de suspensión polimérico de 27kV. - Realizar análisis termográfico de los equipos de media tensión. - Preparación y entrega de diagramas unifilares para tableros eléctricos de distribución.

- MATERIALES SUMINISTRADOS POR EMPRESA

- Océano Fishing Service - Muelle CETUS, no suministrará materiales e insumos. - Océano Fishing Service - Muelle CETUS, no suministrará punto de energía.

- UBICACIÓN DEL SERVICIO POR REALIZAR

El servicio se realizará en AV. INDUSTRIAL ZN. ZONA INDUSTRIAL II MZ E LT 3 – 4. Área donde se realizará el trabajo: Instalaciones externas e internas de muelle CETUS.

- PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

- El contratista que participa debe verificar y validar el detalle de actividades, especificando sus costos unitarios, totales y globales. - Es indispensable que proveedor presente un Gantt de trabajo especificando el tiempo de las actividades a ejecutar.

- COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

- El proveedor deberá coordinar sus actividades con el jefe de mantenimiento, quien: - Supervisará las actividades antes, durante y al concluir. - Gestionará las conformidades con la superintendencia de mantenimiento, previo informe que presente el contratista. - OCEANO FISHING SERVICE - MUELLE CETUS, procederá a efectuar el pago de acuerdo con el procedimiento y coordinaciones con el área de logística y el área encargada del pago.